ESIMERKKI LVI-TYÖSELITYS

G1336 Kierrätysilmakoneet (ilmaverhot)

Isot varasto-ovet/Sisäänajo-ovet/Pakastevaraston ovet varustetaan ilmaverhokoneilla, jotka ovat mallia esim. STRAVENT Biddle IndAC2-ilmaverhot. Ilmaverhokoneet sisältyvät putkiurakkaan. Ilmaverhot asennetaan heti oven yläpuolelle ja ne puhaltavat alaspäin. Urakkaan kuuluu lisäksi laitteiden toimintakuntoon viritys, toimintakokeet ja käytön opastus sekä suomenkieliset käyttö-, huolto- ja asennusohjeet.

Ilmaverhon kotelo on valmistettu galvanoidusta teräsohutlevystä joka on maalattu. Puhaltimet ovat EC-puhaltimia. Moottoreissa on ylilämpösuojat. Koko ST: 230 V. Koko MX: 400 V.

Ilmaverhot on mahdollista varustaa vaihdettavilla vaihdettavilla suodattimilla G4 (lisävaruste).

Vesipatteriset ilmaverhot on varustettu 2-rivisellä alumiinilamelli-kupariputkipatterilla, rakennepaine 0,6 MPa. Patteri on varustettu ilmausruuveilla ja tyhjennysyhteellä.

Sähköpatterit on valmistettu alumiinisista ripaelementeista, tehoa säädetään elektronisella ohjauksella. Se on varustettu ylilämpösuojalla. Kun patteri on kytketty pois päältä, puhaltimet käyvät, kunnes elementit ovat jäähtyneet riittävästi.

Ilmaverhossa on lämpötila-anturit koneen imu- ja ulospuhalluskammiossa. Vaihtoehtoisesti huonelämpötila voidaan mitata koneen ohjauspaneeliin integroidulla lämpötila-anturilla. Ulkolämpötila-anturi kuuluu laitetoimitukseen.

Ilmaverho varustetaan 2- tai 3-tiemoottoriventtiliillä (laitteen ulkopuolinen moottoriventtiili, sisältyy laitetoimitukseen, asennus putkiurakassa, ilmaverhon oma automatiikka ohjaa).

Ohjauspaneeli ja RJ11-modulaarikaapeli kuuluvat laitetoimitukseen. Paneelin USB-liittimen kautta ladataan ohjelmistopäivityksiä ja kerätään tietoa koneen toiminnasta sekä mitatuista arvoista.

Vaihtuvissa olosuhteissa ilmaverhon automatiikka säätää koneen puhallusimpulssia/nopeutta ja lämmitystehoa erikseen ja olosuhteiden muutokset huomioiden. Kone toimii aina oikealla nopeudella ulkolämpötilamittauksen ja koneen asennuskorkeuden perusteella. Haluttu sisäilman lämpötila saavutetaan ohjaamalla moottoriventtiiliä sisäilman lämpötilan perusteella.

Laitevalmistajan täytyy osoittaa tuloilmasuihkun impulssin riittävyys lattiaan asti mitoitusolosuhteessa laskelmin tai mitoitusohjelman avulla. Laskelmassa on huomioitava ilmaverhon asennuskorkeuden vaikutus sekä koneen hyötysuhde.

Ilmaverhon mitoituksen lähtöarvot, esim.: sisäilman lämpötila on +17 0C ja ulkoilman -26 0C (D5, säävyöhyke I).

TEHONTARVELASKELMA. Laitevalmistaja esittää laskelmiin (/laskentaohjelmaan) perustuvan tehontarvelaskelman mitoitusolosuhteissa kullekin oviaukolle/ilmaverholle. Laitevalmistaja esittää laskelman perusteella valitun ilmaverhon koneajossa vähintään seuraavat arvot mitoitustilanteessa:

– avoimen oviaukon vaatima lämpöteho mitoitustilanteessa, kW

– valitun ilmaverhon teho, kW ja hyötysuhde (tutkimusraportti)

– tarvittava ilmaverhon käyntinopeus mitoitustilanteessa

– tarvittava ilmaverhon ilmamäärä mitoituslämpötilassa

– ilmasuihkun nopeus mitoitusnopeudella, m/s

– ulospuhallus lämpötila, 0C

– tarvittava vesivirta, dm3/s

– vesilämpötilat, (esim. 70/40 0C)

– vesipuolen painehäviö, kPa

– äänitaso valitulla mitoitusnopeudella, dB(A)

– ilmaverhon asennuskorkeus.

- Liitynnät ja yhteensopivuus rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa:

- -Rakennusautomaatiojärjestelmä antaa oviverholle käyntikäskyn kun ovi aukeaa tai sisälämpötila laskee alle asetusarvon.

- - Rakennusautomaatioon saadaan oviverhopuhaltimilta hälytys ja käyntitilatieto.

- - Ulko- ja sisäoven tilatieto on liitetty VAK:iin, pot.vapaa on/off, NO (normally open).

- - Tuulikaapissa on VAK:iin liitetty sisälämpötilan anturi.

- - Ulkolämpötila-anturi kuuluu laitetoimitukseen TAI tieto saadaan VAK:sta volttiviestinä.

- - Oviverho toimii käyntikäskyn saatuaan itsenäisesti ulkolämpötilan, sisälämpötilan ja ovikytkimien ohjaamina.

- - Oviverho on käytössä myös kesällä, kun ulkolämpötila sekä ilman kosteussisältö ovat suurimmillaan. Lämmitysventtiili on suljettu kesällä (rajalämpötila asetellaan säätimessä).

- ModBus-tiedonsiirtoväylä

- Mikäli ilmaverho liitetään rakennusautomaatioon väylän kautta, niin väyläliitynnän tulee olla yhteensopiva valitun rakennusautomaatiojärjestelmän vakioväyläliitynnän kanssa.

- Kaikki aseteltavat arvot ovat käyttäjän muutettavissa sekä valvomografiikalta että alakeskuspäätteeltä.

- SR-ilmaverhon väyläliityntä tukee ModBus-RTU-protokollaa:

- - RS 232

- - RS 485

- Ovikytkin (/oven tilatieto) johdotetaan suoraan koneelle, ei valvontajärjestelmän kautta.

- ModBus-väylän kautta siirrettäviä tietoja ovat esimerkiksi:

- RAU -> SR-ilmaverho

- -ulkolämpötila, 0C (ellei käytetä koneen omaa anturia)

- -puhalluskorkeus, m

- -lämpötilan huoneasetus päivällä, 0C

- -lämpötilan huoneasetus yöllä, 0C

- -jälkikäyntiaika, s

- -lämmityksen käyntilupa ulkolämpötilan perusteella, 0C. Moottoriventtiili sulkeutuu, kun ulkolämpötila nousee yli asetusarvon.

- -(tehostus?) boost function?

- SR-ilmaverho -> RAU

- -sisään puhalluksen lämpötila, 0C

- -imuilman lämpötila, 0C

- -sisälämpötila, 0C

- -ovikytkimen tilatieto

- -ilmaverhon tilatieto

- -puhallusnopeus, %

- (-moottoriventtiilin asento, %)

- -hälytykset:

- -vika

- -tiedonsiirtovirhe