ESIMERKKI LVI-TYÖSELITYS

G13xx Kierrätysilmakoneet (NOZ2-koneet)

MITOITUSLASKELMA. Laitevalmistaja esittää laskelmiin (/laskentaohjelmaan) perustuvan mitoitus-laskelman ko. tilasta (tilan koko/korkeus). Valitusta KIK:sta pitää esittää laitevalmistajan laskelmien perusteella saadut arvot:

– KIK:n asennuskorkeus (vaikuttaa puhallusnopeuteen)

– valitun KIK:n teho, kW

– tarvittava KIK:n käyntinopeus mitoitustilanteessa

– tarvittava KIK:n ilmamäärä mitoituslämpötilassa, m3/s

– impulssin riittävyys mitoitustilanteessa (”jaksaako ilmapatja lattiaan asti”)

– ilmasuihkun nopeus mitoitusnopeudella, m/s

– ulospuhallus lämpötila, 0C

– tarvittava vesivirta, dm3/s

– vesilämpötilat, (esim. 70/40 0C)

– vesipuolen painehäviö, kPa

Tila varustetaan KIK:lla, jotka ovat mallia esim. STRAVENT NOZ2. Urakkaan kuuluu lisäksi laitteiden toimintakuntoon viritys, toimintakokeet ja käytön opastus sekä suomenkieliset käyttö-, huolto- ja asennusohjeet.

KOTELO. KIK:n kotelo on valmistettu galvanoidusta pinnoitetusta teräsohutlevystä. Kotelon sivussa on tarkastuspaneeli, jonka kautta tapahtuu KIK:n huolto. Alapuolen kupu sekä suuttimet ovat valmistettu muovista. Diagonaalinen puhallin koostuu muovisesta (NOZ2-25) tai alumiinisesta (NOZ2-50) siipipyörästä. Moottori on EC-moottori ja varustettu ylilämpösuojalla.

PATTERI on tehokas alumiinilamelli-kupariputkipatteri (3/8”), jonka rakennepaine on 0,6 MPa. Patteri on varustettu ilmausruuveilla ja tyhjennysyhteellä. Putkiliitännät sijaitsevat laitteen sivussa.

LÄMPÖTILA-ANTURIT. KIK:ssa on lämpötila-anturit koneen imu- ja ulospuhalluskammiossa. Vaihtoehtoisesti huonelämpötila voidaan mitata koneen ohjauspaneeliin integroidulla lämpötila-anturilla tai erillisellä irtoanturilla.

MOOTTORIVENTTIILI. KIK:e on varustettu koneen ulkopuolisella 2- tai 3-tiemoottoriventtiliillä (laitetoimitus).

b-touch-ohjauspaneeli ja RJ11-modulaarikaapeli kuuluu laitetoimitukseen. Paneelin USB-liittimen kautta ladataan ohjelmistopäivityksiä ja kerätään tietoa koneen toiminnasta sekä mitatuista arvoista.

Laitevalmistajan täytyy osoittaa tuloilmasuihkun impulssin riittävyys lattiaan asti mitoitusolosuhteessa laskelmin tai mitoitusohjelman avulla. Laskelmassa on huomioitava KIK:n asennuskorkeuden vaikutus.

ITSENÄINEN AUTOMATIIKKA. Vaihtuvissa lämpötilaolosuhteissa KIK:n ilmaverhon automatiikka säätää koneen puhallinimpulssia ja lämmitystehoa erikseen ja olosuhteiden muutokset huomioiden.

Tarpeenmukainen lämmitys: haluttu ulospuhalluslämpötila saavutetaan ohjaamalla laitetoimitukseen 2- tai 3-tiemoottoriventtiiliä toivotun sisälämpötilan saavuttamiseksi. Venttiili avautuu ainoastaan tarvittaessa -> EI YLILÄMMITYSTÄ. Tarkoittaa siis että ensin kone puhaltaa alas kaiken ylilämmön kattorajasta, ja vasta sitten lisää patterilämmitystä jos aseteltua lämpötilatavoitetta oleskeluvyöhykkeellä ei saavuteta.

Puhallusimpulssin ohjaus: KIK käynnistyy AINA OIKEALLE NOPEUDELLE HETI kun lämmitystarvetta tilassa syntyy. NOZ2-mitotusohjelma laskee tarvittavan nopeuden, kun:

-tiedetään koneen puhalluskorkeus (asetusarvo säätimessä)

-mitataan sisälämpötila (anturi koneen imuaukossa tai irtoanturi)

-tiedetään haluttu sisälämpötila (asetusarvo säätimessä).

Vaikeissa olosuhteissa CHIPS lisää puhallinnopeutta mittausten perusteella, jos haluttua sisälämpötilaa ei saavuteta (Boost-function).

- Liitynnät ja yhteensopivuus rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa:

- -Rakennusautomaatiojärjestelmä antaa KIK:lle käyntikäskyn kun sisälämpötila laskee alle asetusarvon.

- - Rakennusautomaatioon saadaan KIK:n hälytys ja käyntitilatieto.

- - Sisälämpötila-anturi kuuluu laitetoimitukseen TAI tieto saadaan VAK:sta volttiviestinä.

- - KIK toimii käyntikäskyn saatuaan itsenäisesti ja automattisesti sisälämpötilan ohjaamana.

- ModBus-tiedonsiirtoväylä

- Mikäli KIK liitetään rakennusautomaatioon väylän kautta, niin väyläliitynnän tulee olla yhteensopiva valitun rakennusautomaatiojärjestelmän vakioväyläliitynnän kanssa.

- Kaikki aseteltavat arvot ovat käyttäjän muutettavissa sekä valvomografiikalta että alakeskuspäätteeltä.

- SR-ilmaverhon väyläliityntä tukee ModBus-RTU-protokollaa:

- - RS 232

- - RS 485

- ModBus-väylän kautta siirrettäviä tietoja ovat esimerkiksi:

- RAU -> NOZ2-kiertoilmakone

- -käyntikäsky, kun sisälämpötila laskee alle asetusarvon

- -puhalluskorkeus, m

- -lämpötilan huoneasetus, 0C

- NOZ2-kiertoilmakone -> RAU

- -sisäänpuhalluksen lämpötila, 0C

- -imuilman lämpötila (=sisäilman lämpötila) , 0C

- -puhaltimen tilatieto

- -puhallusnopeus, %

- -moottoriventtiilin asento, %

- -hälytykset:

- -vika (slave)?

- -moottorivika

- -tiedonsiirtovirhe