ESIMERKKI LVI-TYÖSELITYS

G1336 Kierrätysilmakoneet (ilmaverhot)

Ilmaverhon mitoituksen lähtöarvot: sisäilman lämpötila on +20 0C ja ulkoilman -26 0C (D5, säävyöhyke I).

TEHONTARVELASKELMA. Laitevalmistaja esittää laskelmiin (/laskentaohjelmaan) perustuvan tehontarve-laskelman mitoitusolosuhteissa kullekin oviaukolle/ilmaverholle. Vastaava laskelma tulee esittää impulssin riittävyydestä eri ulkolämpötiloilla. Valitusta ilmaverhosta pitää esittää laitevalmistajan laskelmien perusteella saadut arvot:

– ilmaverhon asennuskorkeus (vaikuttaa puhallusnopeuteen)

– avoimen oviaukon vaatima lämpöteho mitoitustilanteessa, kW

– valitun ilmaverhon teho, kW

– tarvittava ilmaverhon käyntinopeus mitoitustilanteessa

– tarvittava ilmaverhon ilmamäärä mitoituslämpötilassa, m3/s

– impulssin riittävyys mitoitustilanteessa (”jaksaako ilmapatja lattiaan asti”)

– ilmasuihkun nopeus mitoitusnopeudella, m/s

– ulospuhallus lämpötila, 0C

– tarvittava vesivirta, dm3/s

– vesilämpötilat, (esim. 70/40 0C)

– vesipuolen painehäviö, kPa

Tuulikaapit varustetaan ilmaverhoilla, jotka ovat mallia esim. STRAVENT Biddle SR. Urakkaan kuuluu lisäksi laitteiden toimintakuntoon viritys, toimintakokeet ja käytön opastus sekä suomenkieliset käyttö-, huolto- ja asennusohjeet.

KOTELO. Ilmaverhon kotelo on valmistettu galvanoidusta teräsohutlevystä. Kotelon alapinnassa on tarkastuspaneeli, jonka kautta tapahtuu ilmaverhon huolto. Puhaltimen kotelo ja siipipyörä ovat sinkittyä teräslevyä.  Moottoreissa on ylilämpösuojat.

SUODATIN. Ilmaverho on varustettu imuilman puhdistettavilla (imurointi/pesu) tasosuodattimilla.

PATTERI on 2-rivinen alumiinilamelli-kupariputkipatteri, jonka rakennepaine on 0,6 MPa. Patteri on varustettu ilmausruuveilla ja tyhjennysyhteellä.

Sähköpatterit on valmistettu alumiinisista ripaelementeista, tehoa säädetään elektronisella ohjauksella. Se on varustettu ylilämpösuojalla. Kun patteri on kytketty pois päältä, puhaltimet käyvät, kunnes elementit ovat jäähtyneet riittävästi.

Malli AMBIENT: ilmaverho toimitetaan ilman patteria.

LÄMPÖTILA-ANTURIT. Ilmaverhossa on lämpötila-anturit koneen imu- ja ulospuhalluskammiossa. Vaihtoehtoisesti huonelämpötila voidaan mitata koneen ohjauspaneeliin integroidulla lämpötila-anturilla tai erillisellä irtoanturilla. Ulkolämpötila-anturi kuuluu laitetoimitukseen.

MOOTTORIVENTTIILI. Ilmaverho on varustettu koneeseen integroidulla 2- tai 3-tiemoottoriventtiliillä. Se voidaan toimittaa irrallisena, mutta sähköisesti koneeseen kytkettynä, jos halutaan venttiilin ohitus.

b-touch-ohjauspaneeli ja RJ11-modulaarikaapeli kuuluu laitetoimitukseen. Paneelin USB-liittimen kautta ladataan ohjelmistopäivityksiä ja kerätään tietoa koneen toiminnasta sekä mitatuista arvoista.

Laitevalmistajan täytyy osoittaa tuloilmasuihkun impulssin riittävyys lattiaan asti mitoitusolosuhteessa laskelmin tai mitoitusohjelman avulla. Laskelmassa on huomioitava ilmaverhon asennuskorkeuden vaikutus.

ITSENÄINEN AUTOMATIIKKA. Vaihtuvissa olosuhteissa ilmaverhon automatiikka säätää koneen puhallusimpulssia ja lämmitystehoa erikseen ja olosuhteiden muutokset huomioiden. Kone toimii aina oikealla nopeudella.

Tarpeenmukainen lämmitys: haluttu ulospuhalluslämpötila saavutetaan ohjaamalla laitetoimitukseen 2- tai 3-tiemoottoriventtiiliä asetetun sisälämpötilan saavuttamiseksi. Venttiili avautuu ainoastaan tarvittaessa -> EI YLILÄMMITYSTÄ.

Puhallusimpulssin ohjaus: Ilmaverho käynnistyy AINA OIKEALLE NOPEUDELLE HETI kun ovi aukeaa. DOORLOSS- ja VACP-ohjelmat laskevat tarvittavan nopeuden, kun:

-tiedetään koneen puhalluskorkeus (asetusarvo säätimessä)

-mitataan ulkolämpötila (anturi on laitetoimituksessa tai VAK:n volttiviesti)

-mitataan sisälämpötila (anturi koneen imuaukossa tai irtoanturi)

-tiedetään haluttu sisälämpötila (asetusarvo säätimessä).

Vaikeissa olosuhteissa CHIPS lisää puhallinnopeutta mittausten perusteella, jos haluttua sisälämpötilaa ei saavuteta (Boost-function).

Alakaton ja välipohjan väliseen tilaan asennettujen ilmaverhojen tulee olla kokonaisuudessa puhdistettavissa alakattoa purkamatta. Ilma ei saa kiertää alakaton yläpuoleisessa tilassa.

- Liitynnät ja yhteensopivuus rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa (EI MODBUS):

- -Rakennusautomaatiojärjestelmä (VAK) antaa oviverholle käyntikäskyn kun ovi aukeaa tai sisälämpötila laskee alle asetusarvon.

- - Rakennusautomaatioon saadaan oviverhopuhaltimilta hälytys ja käyntitilatieto.

- - Ulko- ja sisäoven tilatieto on liitetty VAK:iin, pot.vapaa on/off, NO (normally open).

- - Tuulikaapissa on VAK:iin liitetty sisälämpötilan anturi.

- - Ulkolämpötila-anturi kuuluu laitetoimitukseen TAI tieto saadaan VAK:sta volttiviestinä.

- - Oviverho toimii käyntikäskyn saatuaan itsenäisesti asetusarvojen, asennuskorkeuden, ulko- ja sisälämpötilan ohjaamana.

- - Oviverho on käytössä myös kesällä, kun ulkolämpötila sekä ilman kosteussisältö ovat suurimmillaan. Lämmitysventtiili on suljettu kesällä (rajalämpötila asetellaan säätimessä).

- ModBus-tiedonsiirtoväylä

- Mikäli ilmaverho liitetään rakennusautomaatioon väylän kautta, niin väyläliitynnän tulee olla yhteensopiva valitun rakennusautomaatiojärjestelmän vakioväyläliitynnän kanssa.

- Kaikki aseteltavat arvot ovat käyttäjän muutettavissa sekä valvomografiikalta että ilmaverhon b-touch-ohjauspaneelista.

- SR-ilmaverhon väyläliityntä tukee ModBus-RTU-protokollaa:

- - RS 232

- - RS 485

- Ovikytkin (/oven tilatieto) johdotetaan suoraan koneelle, ei valvontajärjestelmän kautta.

- ModBus-väylän kautta siirrettäviä tietoja ovat esimerkiksi:

- RAU -> SR-ilmaverho

- -ulkolämpötila, 0C (ellei käytetä koneen omaa anturia)

- -puhalluskorkeus, m. Asetusarvo.

- -lämpötilan huoneasetus päivällä, 0C. Asetusarvo.

- -lämpötilan huoneasetus yöllä, 0C. Asetusarvo.

- -jälkikäyntiaika, s. Asetusarvo.

- (-lämmityksen käyntilupa ulkolämpötilan perusteella, 0C. Moottoriventtiili sulkeutuu, kun ulkolämpötila nousee yli asetusarvon. Asetusarvo.)

- (-tehostustoiminto, boost function. Jos poikkeusolosuhteissa ei saavuteta sisäilman lämpötilan asetusarvoa, nostaa ilmaverho pyörimisnopeuttaan 1 tai 2 portaalla. Asetusarvo.)

- SR-ilmaverho -> RAU

- -sisään puhalluksen lämpötila, 0C

- -imuilman lämpötila, 0C

- -sisälämpötila, 0C

- -ovikytkimen tilatieto

- -ilmaverhon tilatieto

- -puhallusnopeus, %

- (-moottoriventtiilin asento, %)

- -hälytykset:

- -vika

- -tiedonsiirtovirhe